ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Заявление на  „Когрийн” ООД до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за електрическата енергия и на пределна цена на топлинна енергия произвеждани от два когенератора за електрическа и топлинна енергия –общо 6,66 МВТ за текущ регулаторен преглед.

- ВЪВЕДЕНИЕ

Когенераионната мощност се изгражда  от два комплектни газобутални  агрегата тип TCG2032 V12, с единична електрическа мощност по 3333 kw при следните основни технически характеристики:

- Номинална електрическа мощност                                   - 3333 kw;

- Полезна отпусната топлинна мощност                              - 3341 kw;

- Брой на цилиндрите                                                            - 16 броя;

- Компресия                                                                            - 20 бар.;

- Степен на сгъстяване                                                          - 12:1

- Обороти на въртене                                                           - 1000 об/м.;

- Полезна топлинна енергия – 70/90оС общо                      - 3341 kw;

- Мощност на енергоносителя с толеранс 5%                     - 7716 kw;

- Мощност на енергоносителя при 75% товар с толер.5%   - 5955 kw;

- Мощност на енергоносителя при 50% товар с толер. 5%  - 4276 kw;

- Температура на изходящите газове                                  - 120oC.

Основните подобекти на енергийнното предприятие са:

- Масивна сграда на когенерационната инсталация;

- Два комплекта когенератори тип TCG2032 V12]

- Трансформаторна подстанция ТП-6,3/20kv със сграда;

- Уредба 6,3 kv със сграда;

- Кабелна линия 20 kv и оптичен кабел;

- ВЧ канал;

- Пречиствателна станция;

- Газоснабдителна система;

- Водоснабдитебна и канализационна система;

- Вентилационна система на когенераторите комплект;

- Два комплекта топлинни акумулатори с общ обем -1500 м3.

Технологичната схема на инсталацията два топлинни акумулатора по 1500 м3.

Консуматорите на полезна топлинна енергия от инсталацията са само пряко присъединени купувачи, оранжерийни предприятия на площадката, които чрез собствени тръбопроводи получават топлинна енергия – гореща вода, директно от топлинната схема на „КОГРИЙН” ООД. Измерването на топлинната енергия се извършва с топломери –търговски прибор в точката на вземането при топлинните акумулатори.

Всички съоръжения са нови – доставени през 2011 година и въведени в експлоатация в края на м. Април 2012 год.

- ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на когенерационната инсталация е подчинена на  програмата на оранжериините предприятия на площадката.

Така прогнозната програма на когенерационната инсталация на „Кожгрийн” ООД през 2015 – 2016  год.е както следва:

- Производство на електрическа енергия                               - 27370мвтч

- Електроенергия за собствени нужди                                         1150 мвтч

- Електроенергия продадена                                                      26220 мвтч

- Отпусната топлинна енергия                                                    29000 мвтч

- Топлинна енергия продадена                                                   29000 мвтч

3. ИНВЕСТИЦИОННА  И РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2013 – 2014 год.

През 2014 – 2015 год., не се предвиждат инвестиционни разходи.

Ремонтната програма предвижда текущото поддържане и ремонт на когенерационната мощност, съгласно експлоатационните инструкции на доставчика. Основните ремонтни операции  се извършват от специализирана фирма.

- УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

Когенерационната мощност – 6,66 МВТ на „Когрийн” ООД, е осъществена със собствени средства и кредити, отразени в приложените документи.

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи на дружеството, описани по-горе към 31.12.2014 год. са на стойност 6956хил.лв, в съответствие с инвентарната книга на активите.

Прилага се линеен метод на амортизация и разходите за амортизации са изчислени с годишната амортизационна норма  препоръчана от ДКЕВР в указанията за образуване на цените.

Размера на оборотните средства е изчислен също в съответствие на указанията на ДКЕВР.

Разходът за материали отразява стойността на очакваните разходи за материали, като масло, за доливане и смяна, етилен гликол , леватит и др.химикали за омекотителната инсталация и др.

Радходите за външни услуги включват: задължителните застраховки на оборудване и работна сила, абонаменно поддържане на прибори и инсталации, разходи за охрана и други услуги.

Разходите за ремонт се формират основно от договора за сервизно и текущо ремонтиране на агрегатите от специализирана фирма за ремонт на когенератори от този тип.

Трудовите разходи съответствуват на одобрения щат на фирмата.

В други разходи се отнесени обичайни разходи за функциониране на предприятието.

- ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Над 97 % от променливите разходи са разходите за гориво. Разходите за гориво са оценени при настоящата цена природния газ –603,14 лв./1000 куб.м.

Разходът на газ е оценен, като са отчетени: разходните норми и толеранси, работа на агрегатите при намален товар, често спиране и пущане при ниски товари на оранжериините комплекси, температурните условия.

- ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Нормата на възвръщаемост на капитала е оценена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 4%, по указанията на ДКЕВР и  средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,875%, съгласно кредитните договори.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлаганите за утвърждаване цени, по методиката на ДКЕВР, са за електрическата енергия –175,6 лв.МВТЧ/включително добавка на ДКЕВР 10 лв/мвтч/ и за топлинната енергия  63,52 .лв./МВТЧ.

Управител:

/ Йордан Балабанов /