Oбосновки на прогнозните ценообразуващи елементи, придружени с доказателства и подробна аргументация, относно необходимостта и икономическата им целесъобразност

- Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2017 г. и за ценови период 01.07.2017 г. – 30.06.2018 г.

Отчетни данни:

- Производство на топлинна енергия

Производствената програма на компанията за 2017 г. бе изготвена при съблюдаване на тенденциите в потреблението на топлинна енергия през последните няколко години, като изпълнението ѝ е резултат от индивидуалното поведение на потребителите при консумиране на топлинната енергия, както и влиянието на климатичните фактори. Топлинната енергия консумирана от клиентите (тази за разпределение) е в размер на 3 846 851 MВтч и е с 2 % по-малко спрямо заложените продажби през предходния ценови период.

През 2017 г. технологичните разходи по преноса са увеличени спрямо планираните и възлизат на 889 295 MВтч., като увеличението от около 3% се дължи на по-големия брой пробиви по топлопреносната мрежа.

Отпуснатата топлинна енергия от топлоизточниците следва климатичните условия, респективно консумацията на потребителите и нивото на технологичните разходи по преноса. През отчетната 2017 г. в „Топлофикация София” ЕАД са произведени 4 814 648 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване, което е с 1,2% по-малко от планираното. Причина за по-ниското производство и съответно продажба на топлинна енергия се дължи основно на планираните по-високи изчислителни денградуси за гр. София.

- Производство на електрическа енергия

През 2017 г. са произведени 738 522 МВтч електрическа енергия, което е с 21% по-малко от прогнозираните и се дължи на следните аварийни ремонти:

- спиране в ТР „София Изток“ за периода 09.05. – 15.05.2017 г. – изолиране и подготовка за ремонт на участъци от ТПМ, извършване на ремонти на съоръженията в топлоизточника;

- спиране на ТР „София“ за периода 06.06. – 26.06.2017 г. – извършване на ремонти по съоръженията в топлоизточника и топлопреносната мрежа;

- спиране на енергиината част на ТЕЦ „София“ за периода 15.08. – 02.09.2017 г. – ремонт на Тр. №8 и обследване на главен паропровод на ПГ №9;

- спиране на електрогенериращите мощности в ТЕЦ „София Изток“ за периода 30.08. – 02.10.2017 г. – реконструкция на тръбопроводи в топлоизточника свързано с присъединяване на новите ТГ 3 и 4 и ремонт на участъци от ТПМ;

- ремонт на ТГ 9 в ТЕЦ „София“, подмяна на четков апарат за периода 13.03 – 02.12.

2017 г.

- Специфичен разход на условно гориво

Специфичният разход на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия зависи от работещите основни и спомагателни съоръжения за съответния период. Отчетените стойности на този показател са по-ниски за топлопроизводството и електропроизводството, спрямо планираните стойности за 2017-2018 г.

Прогнозни данни:

Продажба на топлинна енергия

При определяне прогнозните количества на продажбите са анализирани климатичните фактори и тенденциите на пазара на топлинна енергия по отношение на: брой консуматори, присъединен топлинен товар, потребление на топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване, поведение на клиентите. Взети са предвид и необходимите дейности за ремонт и инвестиции, които се отразяват на възможността за работа на основните съоръжения за производство и пренос на енергия.

Прогнозните продажби на топлинна енергия са в размер на 3 850 815 МВтч и са с около 0,1 % по-големи от базовата 2017 г., като са обусловени от следните предпоставки:

- климатичен фактор – избрани са денградуси средни за последните 10-12 години, с оглед отчитане на измененията в климата в по-голяма степен. Денградусите през базовата 2017 г. са 2 655. Това е с около 8,45 % по-малко от изчислителните денградуси за град София. Графика №1 по-долу илюстрира изменението на денградусите по години и месеци. Формираните денградуси за новия ценови период отразяват едно средно ниво и тенденцията в динамиката на денградусите. Продължителността на отоплителния сезон е приета за 175 дни, което е средна стойност за последните 10 години.

Графика №1 Денградуси по години

Производствена програма за периода 01.07. 2018г. ÷ м. 30.06. 2019 г.

Продажбите, технологичните разходи по преноса и собствените нужди определят количеството на произведената топлинна енергия. На база тази енергия е определено прогнозното количество произведена електрическа енергия в двете топлоелектрически централи.

Производство на топлинна енергия

Прогнозираното за производство количество топлинна енергия през новия ценови период е в размер на 4 790 660 МВтч., което е с 0,5% по-малко от произведеното през базовата година, обусловено в най-голяма степен от климатичния фактор и следните предпоставки:

- технологични разходи при преноса на топлинната енергия - прогнозните технологични разходи при преноса на топлинна енергия са с относителен дял спрямо отпуснатата топлинна енергия в размер на 18,03%, при относителен дял през базовата година 18,78%. Прогнозираното намаление на относителния дял е около 0,75%, което е на равнището на базовата година. На графиката по-долу е илюстрирана промяната в относителните дялове на технологичните разходи по преноса по видове и продадената топлинна енергия за последните две години и за новия ценови период от общата отпусната топлинна енергия от топлоизточниците;

Графика№2. Относителни дялове на технологичните разходи при преноса по видове и продадената топлинна енергия

Запазен е делът на загубите в абонатните станции в общия дял на технологичните разходи, който е около 0,85% от отпуснатата топлинна енергия. Прогнозният дял на загубите се запазва тъй като ефективността на новите съоръжения компенсира повишението им, а все повече небитовите клиенти предприемат мерки по подмяна на старите си абонатни станции. Запазва се делът на загубите от топлоотдаване в топлопреносната мрежа и делът на загубите от изтичане. Прогнозните стойности по видове технологични разходи са както следва:

- 190 034 МВтч от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа.

- 616 469 МВтч за топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях.

- 39 902 МВтч за топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции.

собствени нужди на инсталациите за производство – прогнозираните собствени нужди са в размер на 93 439 МВтч, което представлява около 2% от общото производство. Относителният им дял е запазен спрямо базовата година.

На графиката по-долу е илюстрирана връзката между посочените параметри, формиращи количеството произведена топлинна енергия. Дяловете на собствените нужди е запазен, а на технологичните разходи при преноса са намалени за сметка на продажбите.

Графика №3. Относителен дял на основните формиращи количеството произведена топлинна енергия

През новия ценови период, в сравнение с базовата година е планирано увеличение на продажбите с около 0,1%, при  увеличение с около 0,5% на производството . Най-голяма роля за промяната на продажбите има климатичният фактор.

Производство и продажба на електрическа енергия

За новия ценови период са планирани 1 021 000 МВтч, които ще бъдат изцяло произведени по високоефективен комбиниран начин за производство на електрическа и топлинна енергия, в съответствие с наредба РД 16-267 на Министъра на енергетиката, което е 9% повече спрямо планираните за ценови период 2017-2018 г. в размер на 932 700 МВтч.

През отчетната 2017 г. са произведени са 738 522 МВтч електрическа енергия, което е с 21% по-малко от прогнозираните и се дължи на следните аварийни ремонти:

- спиране в ТР „София Изток“ за периода 09.05.2017 – 15.05.2017 г. – изолиране и подготовка за ремонт на участъци от ТПМ, извършване на ремонти на съоръженията в топлоизточника;

- спиране на ТР „София“ за периода 06.06.2017 – 26.06.2017 г. – извършване на ремонти по съоръженията в топлоизточника и топлопреносната мрежа;

- спиране на енергиината част на ТЕЦ „София“ за периода 15.08.2017 – 02.09.2017 г. – ремонт на Тр. №8 и обследване на главен паропровод на ПГ №9.

- спиране на електрогенериращите мощности в ТЕЦ „София Изток“ за периода 30.08.2017 – 02.10.2017 г – реконструкция на тръбопроводи в топлоизточника свързано с присъединяване на новите ТГ 3 и 4 и ремонт на участъци от ТПМ;

- ремонт на ТГ 9 в ТЕЦ „София“, подмяна на четков апарат за периода 13.03.2017 – 02.12. 2017 г.

Предвижда се увеличение на произведеното количество електрическа енергия в съответствие с планираното въвеждане в експлоатация, през месец ноември, на нова противоналегателна турбина ТГ ст. №4 в ТЕЦ „София Изток“ с инсталирана мощност 40МВ. В съответствие с повишеното производство се предвижда увеличение на собствените нужди и загубите от трансформация в размер на 190 250 МВтч спрямо планираните за предходния ценови период  185 790 МВтч., но в процентно съотношение са намалени с 1% от общото производство.

Планираната за реализация енергия е 830 750 МВтч, което представлява увеличение с 10% спрямо прогнозираната за продажба през предходния ценови период в размер на 746 910 МВтч.

Топлинни мощности

При планирането на топлинните мощности са използвани максималните топлинни товари постигнати на изхода на централите през последните три години. Приложени са извадки от оперативните ведомости, доказващи техните стойности.

Горива за производство

Необходимото горивото за производство през новия ценови период възлиза на 711 573 хил.нм3 природен газ и 74 тона газьол. Количествата са формирани на база планираните специфични разходи на условно гориво, които са в пряка зависимост от избраните съоръжения с които ще се произвежда енергията през новия ценови период.

Енергийна ефективност

Общата прогнозна ефективност на дружеството за новия ценови период при комбинираното производство е 82,4% която е с около 1,8% по-ниско спрямо постигнатата през базовата година.

Специфични разходи на условно гориво

Планираните специфични разходи на условно гориво за новия ценови период са както следва: нетен специфичен разход на условно гориво за топлинна енергия – 130,80 кг/ МВтч, формиран за компанията и брутен специфичен разход на условно гориво за производството на електрическа енергия в двете ТЕЦ – 200,20 гр./кВтч. Специфичният разход на условно гориво за производство на топлинна енергия е планиран, малко по-висок от този през базовата година. Специфичният разход на условно гориво за производството на електрическа енергия е малко по-нисък от постигнатия през 2017 г. Специфичните разходи на условно гориво зависят в най-голяма степен от вида и състоянието на съоръженията в работа и режимите в които се експлоатират избраните съоръжения.

Купена електрическа енергия

Количеството закупена електрическа енергия е планирано с около 3000 МВтч по-ниско от това през базовата година, но е запазено на нивото на средната консумация за петгодишен период. Основната причина е, че планирането е направено на база нормален като продължителност отоплителен сезон, а също така се предвижда спиране на ТЕЦ „София изток“' и ТЕЦ  „София“ през летния сезон.

- Признати годишни разходи за дейността за регулаторен период от 01.07.2018 – 30.06.2019 г.

  - Условно постоянни разходи

Общият размер на предложените за утвърждаване условно-постоянни разходи за ценови период от 2018 - 2019 г. е 110 210 хил. лв. или с 7% повече спрямо отчетените през 2017 г. По-долу е дадена подробна информация за основните разходи и обосновка на факторите, водещи до увеличението им.

Разходи за амортизации

Амортизационните отчисления на дълготрайните активи се изчисляват в съответствие с принципите на счетоводната политика на дружеството, съобразени с българското законодателство. Дружеството начислява амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на природни ресурси; неупотребявани в дейността на дружеството – новопридобити за периода до въвеждането им в употреба; в процес на придобиване; в процес на ликвидация; напълно амортизираните до остатъчната им стойност. За всеки амортизируем актив или група активи се утвърждава амортизационен план, който е база за изготвяне на обобщен амортизационен план на дружеството, като се прилага определен метод на амортизация.

Разходите за амортизации за новия ценови период са планирани в съответствие със счетоводния амортизационен план на дружеството и са на нивото на отчета за 2017 г. в размер на 31 087 хил. лв. Разпределението им между електрическата и топлинната енергия е направено спрямо активите от които произхождат, а 5 000 хил.лв. са отнесени общо за двата продукта, формирани от амортизационните отчисления на активите за комбинирано производство. При планирането са спазени разпоредбите на т.31.1., б. б) от „Указания НВ“, като в стойността не са включени амортизационни отчисления на активите от Инвестиционната програма на дружеството, които предстои да бъдат въведени в експлоатация новия ценови период.

- Разходи за ремонт

Планирането на разходите за ремонти за периода 2018 - 2019 г. е извършено след подробна и задълбочена оценка на неотложните ремонтни операции в топлоизточниците и топлопреносната мрежа, необходими за осигуряване на надеждност на системата, качествено топлоснабдяване, повишаване ефективността на производство, подобряване качеството на предоставяните услуги и подобряване дейностите по опазване на околната среда. Включените ремонтни мероприятия са подбрани след обстоен преглед и приоритизация на най-належащите ремонти в четирите топлорайона, като подбора е извършен на база критерии като: предотвратяване на аварии; неотложна технологична необходимост; влияние върху технико-икономическите показатели; безопасност и сигурност; оптимизация на технологичните процеси; перспективи за бъдещо развитие и др.

Прогнозните разходи за ремонт за новия ценови период са на стойност  9 919 хил. лв. и формират 2,3% от признатите годишни разходи за ценови период 2018 – 2019 г. Стойността е определена съгласно утвърдената от собственика Ремонтна програма на „Топлофикация София“ ЕАД за 2018 г. и включва предвидените ремонтни дейности на съоръжения в топлоизочниците, топлопреносната мрежа, сгради и съоръжения, обслужващи лицензионните дейности. В разходите за ремонт не са включени разходи с инвестиционен характер. Общо предвидените средства за ремонт в производството са в размер на 5 119 хил. лв,, разпределени както следва:

- 2 465 хил. лв. са предвидените разходи за ремонт отнесени към топлинната енергия. Те включват ремонтите в централите произвеждащи само топлинна енергия на стойност 1 402 хил. лв., както и част от разходите за ремонти в двете ТЕЦ, разпределени на база съотношението между ДМА за комбинирано и ДМА за разделно производство в справка РБА на стойност 1 063 хил. лв.;

- разходите за ремонт отнесени към електрическата енергия са на стойност 350 хил. лв., определени на база предвидените разходи за ремонт в двете централи с комбинирано производство и дела на ДМА за производство на електроенергия в справка РБА;

- разходите за ремонт отнесени и за двата продукта са на стойност 2 304 хил. лв., получени спрямо дела на ДМА за комбинирано производство;

- Планираните разходи за ремонт в преноса са на стойност 4 800 хил. лв. Средствата са предвидени за ремонти на главни стебла, отклонения, мрежи, камери, помпени и абонатни станции в четирите топлорайона, както и дейности като: почистване и отпушване на отводнителни канализации на проходими колектори; отводняване на камери (стационарни и преносими); възстановяване на улични настилки след аварийни пробиви; възстановяване на топлоизолация след аварийни пробиви по топлопроводи и АС; възстановяване на топлинна изолация на камери и проходими колектори; отстраняване на растителност по сервитут на ТПМ; ремонт на АС; ремонт КИП и А на АС; ремонт на топломери, водомери и терминали; ремонт на съоръжения на помпени станции и др.

- Разходи за заплати и възнаграждения

За ценови период 2018 – 2019  г. дружеството предвижда разходи за заплати и възнаграждения на стойност 34 656 хил. лв., което представлява увеличение спрямо отчета за 2017 г. със 7,3%. Относителният им дял в условно постоянните разходи се запазва на нивото от 2017 г. и е в размер на 31%. Предвиденото увеличение е в резултат на извършената индексация на минималните работни заплати в дружеството до ръста на увеличението за страната от месец януари 2018 г. с 10,9% и увеличение на останалите работни заплати с 5% при спазване на браншовия КТД и индивидуалния КТД на дружеството. Въпреки предвиденото увеличение, средната работна заплата на дружеството остава значително по-ниска от средната заплата в сектор „енергетика“.

- Разходи пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ

Общият размер на планираните разходи, пряко свързани с регулираната дейност е 17 532 хил. лв., което представлява минимално увеличение от 1,2% спрямо базисната година. В състава им, съгласно указанията на Комисията, не са включени разходите за вноски  във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, финансови разходи, както и такива, които не са свързани с регулираните дейности на дружеството. Като цяло разходите са планирани на нивото на тези от 2017 г., като общото завишение се дължи на следните позиции:

Експертни и одиторски разходи са завишени спрямо 2017 г. с 33 хил. лв. Предвиденото увеличение е във връзка с план за преоценка на ДМА съгласно изискванията на счетоводната политика на дружеството.

Разходите за служебни карти и пътувания са завишени спрямо базисната година с 87 хил. лв. поради сключени в началото на 2018 г. нови договори за извозване на работници от централите и договор за служебни карти за пътувания с „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Променливи разходи

Променливите разходи на дружеството за периода 2018 -2019 г. са планирани изцяло в зависимост от производствената програма и режимите на работа на съоръженията, както и от цените на горивата за производство и останалите суровини. Общият размер на променливите разходи е 322 202 хил. лв., като завишението спрямо отчета за 2017 г. е 22%.

Разходите за природен газ са на стойност 277 055  хил. лв. и представляват 86% от всички променливи разходи. Изчислени са при цена от 389,36 лв/хнм3, получена съгласно Приложение 5, в т.ч.:

- в т.ч.: 361,82 лв/хнм³ - утвърдена цена на природен газ в сила от 01.04.2018 г. с Решение С-07 на КЕВР от 30.03.2018 г;

- 0,53 лв/хнм3 – средно претеглена цена за пренос през газопроводи собственост на „Овергаз мрежи“ АД към ВОЦ на дружеството;

Цени за пренос и достъп през газопреносната мрежа собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД за газовата година 01.10.2017 г. - 30.09.2018 г. в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР, съответно:

- 4,65 лв./хнм³ цена за пренос;

- 22,36 лв./хнм³ средно претеглена цена за достъп, изчислена спрямо заявени от „Топлофикация София“ ЕАД количества годишен, тримесечен, месечен и дневен капацитетен продукт;

Калкулирани са разходи в размер на 11 581 хил. лв. за акциз на природния газ, съгласно указанията и стойността, посочена в модела за калкулация на цените.

Планираните разходите за закупуване на емисии въглероден диоксид, са на стойност 19 323 хил. лв., планирани въз основа на количествата горива за производство на енергия, необходими за изпълнение на производствената програма 2018 - 2019 г.. При изчислението са използвани актуалните днни за емисионния фактор средната цена на закупените емисии от дружеството през 2017 г. в размер на 14,20 лв/тон.

Разходите за консумативи (химикали и реагенти) са предвидени на нивото на отчета за 2017 г.

Планираните разходи за вода са по-високи с около 14% спрямо базисната  година поради увеличението в сила от 01.01.2018 г. на цената на питейната и условно чистата вода, както и на услугите по отвеждане и пречистване.

Дружеството не предвижда разходи за външни услуги в променливите разходи.

Регулаторната база на активите (РБА)

РБА за периода 01.07.2018 – 30.06.2019 г. е в размер на 420 897 хил. лв., изчислена в съответствие с данните от счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2017 г. и изискванията на глава втора, раздел ІІ от „Указания НВ”. Признатата стойност на активите е отчетната стойност на активите на дружеството към края на 2017  г., които се използват и са свързани пряко с регулираните дейности. В стойността на активите не са включени почивните станции и имотите отдадени под наем. Приспадната е стойността на активите, които са придобити чрез финансиране или по безвъзмезден начин в размер на 64 006 хил. лв.		Необходимият оборотен капитал е изчислен като 1/8 от годишните разходи за дейността след приспадане на разходите за амортизации съгласно т.32.5. от „Указания НВ“ и е в размер на 50 166 хил. лв. Разпределението на оборотния капитал между електрическата и топлинната енергия и между производството и преноса е извършено пропорционално на размера на дълготрайните активи за съответната енергия / дейност.

- Норма на възвращаемост

Нормата на възвръщаемост на капитала за ценови период 2018 - 2019 г. е в размер на 4,21%, изчислена съгласно „Указания НВ“ (Указанията) като средно претеглена между собствения и привлечения капитал по отчетни данни към 31.12.2017 г. Съгласно изискванията, в капиталовата структура не е отчетен текущият финансов резултат и е използвана примерна норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 7%, равна на утвърдената за действащия ценови период. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е в размер на 2,96% и се формира от лихвите по заеми от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и споразумение за разсрочване на задължения към Български енергиен холдинг (БЕХ), сключено през 2015 г.

Вследствие на гореизложеното, „Топлофикация София“ ЕАД представя за утвърждаване следните цени за регулаторен период от 01.07.2018 – 30.06.2019 г.:

- Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 156,10 лв./MWh, в т. ч.:

- индивидуални разходи за единица енергия – 118,10 лв./MWh

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./MWh

- Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) –

83,22 лв./MWh

- Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) за доставчици по чл.149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 80,72 лв./MWh,

получени при следните ценообразуващи елементи:

- Необходими годишни приходи: 450 133 хил.лв.

- Възвръщаемост на капитала: 17 720 хил.лв.

- Признати годишни разходи за дейността: 432 414 хил. лв., в т.ч.:

- условно-постоянни: 110 211 хил.лв.

- променливи: 322 202 хил.лв.

- Регулаторна база на активите: 420 897 хил.лв.

- Норма на възвръщаемост: 4,21%