ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Заявление на „Коген Загоре“ ЕООД до КЕВР за утвърждаване на пределна цена за топлинна енергия, произвеждана от промишлен парен котел ПКГ-4, 2,5 MW, за ценови период 01.07.2020г. – 30.06.2021г.

КЕВР е издала на „Коген Загоре“ ЕООД лицензия № Л-483-03 от 18.01.2017 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 15 (петнадесет) години чрез централа с общо инсталирани: електрическа мощност - 5,868 MW и топлинна мощност - 8,694 MW. Дружеството експлоатира в момента само промишлен парен котел ПКГ-4, с производителност 4 тона/час суха наситена пара, с налягане 14 ата (1,3 МРа). Котелния пресостат е настроен за налягане 5 ата т.е. температурата на наситената пара е 151,11°С.

Консуматор на полезната топлинна енергия от инсталацията е само пряко присъединен купувач – консервната фабрика, изградена до „КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД. Измерването на топлинната енергия се извършва с топломер – търговски прибор в точката на вземането при входа на абонатната станция на фабриката. Парата се консумира за технологични нужди – стерилизатор при 4 bar, вакуумапарати при 3,5 bar, затварачни и миячни машини при 2,5 bar, както и за отопление и БГВ при 2 bar. Максималното налягане на директно присъединения консуматор – консервна фабрика, изградена до площадката на котелното на „Коген Загоре“ ЕООД е 4 bar. Фабриката работи при едносменен режим 5 дни в седмицата, което определя времето на работата на промишления парен котел, натоварването му и количеството на топлинната енергия за продажба.

- ОБЩИ ДАННИ ЗА ОСНОВНИТЕ ПОДОБЕКТИ

Основните подобекти на енергийното предприятие са: Масивна сграда на котелната инсталация; Един брой промишлен парен котел ПКГ-4; Трансформаторна подстанция 
ТП-6,3/20 kV; Трансформаторна подстанция ТП-20/110 kV; Уредба 6,3 kV; Омекотителна инсталация – LOGIX 764 – 4 t/h; Питателни помпи Grundfos – 10 m3/h, 5,5 kW – 2 бр. Резервоар за вода 8 m3; Пречиствателна станция; Газоснабдителна система; Котелна инсталация за защита от МЕТАН – БЕЛТ; Комин H=15 m; Водоснабдителна и канализационна система; Вентилационна система на котелната инсталация.

- ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на котелната инсталация е подчинена на производствените и отоплителните нужди на директно присъединения консуматор – консервната фабрика на „Дилмано Дилберо“ АД.

Така прогнозната програма на котелната инсталация на „Коген Загоре” ЕООД през 01‘07‘2019-30‘06‘2020г. за производство и продажба на топлинна енергия е както следва:

- Производство на топлинна енергия (пара, суха наситена)	165 MWh

- Пара за собствени нужди	15 MWh

- Топлоенергия продадена	150 MWh

- ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2020-2021 г.

През периода 2020-2021 г. дружеството не предвижда инвестиционни разходи за котелната инсталация. Включването на нов консуматор на топлинна енергия към „Коген Загоре“ ЕООД няма да се осъществи по-рано от 2022 г.

Ремонтната програма включва текущ ремонт и поддържане на съоръженията и агрегатите в котелната инсталация. Текущото поддържане ще се извършва от собствен ремонтен персонал. Специфични ремонтни работи ще се извършват от наети контрактори.

- УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

Дълготрайните материални активи на котелната инсталация са записани в общата книга на активите на „Коген Загоре“ ЕООД. В частта за котелната инсталация са отнесени котелът и спомагателното оборудване, както и минимална припадаща се част от газовата, ВиК и електро структура на площадката.

Отчетените Разходи за амортизация на „Коген Загоре“ ЕООД за 2019 г. са в размер на 161 хил. лв., а относимите към производството на топлинна енергия са 2 хил.лв.. За новия регулаторен период прогнозните разходи за амортизации са в размер на 2 хил.лв., като са изчислени с годишната амортизационна норма препоръчана от КЕВР в указанията за образуване на цените (Приложение 6 към заявлението за цени). Дружеството прилага линеен метод на амортизация.

Прогнозните Условно постоянните разходи (УПР) за новия ценови период са определени на база отчетените разходи за 2019 г. на „Коген Загоре“ ЕООД и редуцирани само за производството на топлинна енергия от котелната инсталация. УПР (без разходите за амортизации) са в размер на 30 хил.лв.

Размера на оборотните средства е изчислен също в съответствие на указанията на КЕВР.

Разходите за външни услуги отчетени за 2019 г. са в размер на 87 хил. лв., и включват:

- Съобщителни услуги 25 хил. лв.;

- Данъци и такси 32 хил. лв.;

- Охрана 25 хил. лв.;

- Одит 5 хил. лв.;

- ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Преимуществена част от променливите разходи са разходите за гориво. Разходите за гориво са оценени при настоящата цена на природния газ – 44,04 лв./ Mwh.

Разходът на газ е оценен, при брутен КПД на котела 90 %. През 2019 г. и 2020 г. „Коген Загоре“ ЕООД периодично (ежемесечно) пуска в работа до около 4 часа всяка когенерационна инсталация с цел предотвратяване получаването на деформации (провисване и др.) в инсталациите за комбинирано производство при продължителен престой, съгласно изискванията на завода производител.

- ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Нормата на възвръщаемост на капитала е оценена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3%, по указанията на КЕВР.

Котелната инсталация не е натоварена с разходи по договори за кредити.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

„Коген Загоре“ ЕООД предлага за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия, по методиката на КЕВР в размер на  283.84 лв./MWh.

„Коген Загоре“ ЕООД

Управител:

/ Нели Беширова /