ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Заявление на ЧЗП „Румяна Величкова” до КЕВР за утвърждаване на преференциална цена за електрическата енергия произвеждана от когенератор за електрическa енергия с мощност 2,004 MWh и топлинна енергия с мощност 1,945  MWh за периода 01.07.2022 – 30.06.2023 год.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата записка е изготвена като приложение към заявлението на ЧЗП „Румяна Величкова” до КЕВР за утвърждаване на преференциална цена за произвежданата електрическа енергия за регулаторен преглед, по писмо  на КЕВР

Предствени са справки № 2,3 ,4,  и 6 по образец на КЕВР.

Представена е отчетна информация за 2021 год. , разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Представена е също така, отчетна информация за ценовия период 01.07.2021 г.- 30.06.2022 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9.

Представена е прогнозна информация за работата на инсталацията от 01.07.2021 до 30.06.2022 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Приложен е одитиран годишен финансов отчет на фирмата за 2021 г. , с всички приложения , вкл. доклад за дейността на дружеството.

- ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Отчета за планираните и изпълнени  за 2021 година технико-икономически показатели и за периода 01.07.2021г – 30.06.2022 г. .са представени в  Приложение 3 .

Производствената програма на когенератора е подчинена на  програмата на оранжерията.

През 2021 год., както и през предходната година,  оранжерията е работила по схемата на януарско засаждане, с  рекултивация, през летните месеци..Поради различни производствени и пазарни причини рекултивация през летните месеци  е извършена,частично, но оранжерията  е отоплявана и комбинираната мощност  е работила.

През 2021 год.  когенераторът е работил  2685 часа, като е произведена 4968 MWh, от които нетна  електрическа енергия 4599 MWh и е опусната 5099 MWh топлинна енергия. Работните часове и отпуснатата топлинна енергия, съответствуват на топлининя товар на оравнерииния комплекс в с. Трудовец.

Предстои подмяна на старото и монтаж на ново ко-генерационно съоръжение, което ще функционира от от 01.07.2022 г., т. е. през новият ценови период 01.03.2022 – 30.06.2023 г. Демонтажа на старото и монтажа на новото ко-генерационно съоръжение ще се извърши през м. юни 2022 г.

Настояваме да се има впредвид направената ивестиция при определянето на преференциалната цена на електроенергията. Инвестицията е на стоиност посочена в договора копие от които прилагаме.

Спецификация на когенератора: 1хINNIO Jinbacher JMS 612 GS.N-L, версия J03.

Мощност на входа: 4474 kWh

Електрическа мощност: 2004 kWh

Електрически к. п. д.: 44,8 %

Топлинна мощност: 1945 kWh

Топлинен к. п. д.: 43,5 %

Общ к. п. д.: 88,3 %

Прилагаме копие на договора за доставка и монтаж на оборудването.

2.  АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ

През 2021 год  са извършени текущи ремонти по когенерационната инсталация в съответствие с изработените часове на генератора и договора за експлоатационен сервиз със фирмата, която сервизно обслужва когенерационната ни инсталация.

Дълготрайните материални активи на когенерационната мощност

Към 31.12.2021 год възлизат на 111 хил.лв

След извършване на ремонтните работи по когенеиратора зя 2021 год., фирмата извършваща одит на финаонсово-счетовадния отчет,

поиска, част от стойността на ремонтните работи да се класифицират, като инвестиции и стойността им да бъде отнесена в стойността на ДМА.

Адекватно на стойността на ДМА, са калкулирана стойността на амортизационните отчисления.

3. РАЗХОДИ ЗА ТРУД

ЧЗП „РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА” се стреми да разходва минимално количество труд за експлоатацията на когенерационната си мощност но през новият ценови период стоиността на положеният труд ще се увеличи.

- ДРУГИ РАЗХОДИ

Другите разходи включват обичайните разходи за горива за автотранспорт, текущи материали, главно двигателно масло за доливане, смяна  на антифриз,  данъци, такси, застраховки, пощенски разходи, вода, ел.енергя , химикали и външни услуги.

Променливите разходи, от повечето от които покриват разходите за гориво, съответствуват на постигнатото ниво на ефективност на инсталацията през предходни периоди и са значително по-ниски от други подобни инсталации.

През  2021 год., ЧЗП „РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА” използва 100 % от произведената от комбинирания модул топлинна енергия, за производство на растителна земеделска продукция.

.

Управител:

/Румяна Величкова /