ИНФОРМАЦИЯ

за количествата емисии парникови газове (СО2) за закупуване за ценовия период 01.07.2021– 30.06.2022 г и за ценовия период 01.07.2022– 30.06.2023 г.

„Топлофикация - Бургас” АД е енергийно предприятие с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (т.нар. когенерация) и разделно производство на топлинна енергия във водогрейната част и като такова участва в схемата за безплатно разпределение на квоти за количества емисии въглероден диоксид.

Предприятието е включено в схемата за безплатно разпределение на квоти на парникови газове за топлинна енергия по ЕСТЕ (Европейска Схема за Търговия с Емисии) съгласно чл. 10а на Директива 2003/87ЕО и в схемата за безплатно разпределение на квоти на парникови газове за електрическа енергия по чл. 10в, параграф 5 от Директива 20063/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29ЕО.

За периода 2021 – 2025 г. (Четвърти период на ЕСТЕ) на „Топлофикация – Бургас” АД, след одобряването, се очаква да бъдат разпределени следните количества безплатни квоти по чл. 10а на Директива 2003/87/ЕО. за топлинна енергия и по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО. за електрическа енергия:

| Година |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безпплатни квоти, t CO2 | чл. 10а на Директива 2003/87/ЕО. За ТЕ | 8 296 | 8 083 | 7 869 | 7 656 | 7 443 |
|  | чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО. За ЕЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо: | 8 296 | 8 083 | 7 869 | 7 656 | 7 443 |

„Топлофикация – Бургас” АД притежава  Разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 61–Н2/2021 г. с одобрения План за мониторинг на емисии, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2018/2066, издадено с Решение на ИАОС № 61-Н2-А0/2021 от 11.03.2021 г.

Изпълнение на изискванията на плана за мониторинг по ЕСТЕ се постигат въз основа на данни за количеството природен газ, измерено на вход на ГРП на централата. ГРП е оборудван със собствена лицензирана измервателна система за измерване на разхода на природен газ на вход на топлоизточника.

Мониторингът на емисиите от инсталацията се извършва по изчислителна методика. Подходът на изчисление се базира на информацията за входящите в процеса потоци: природен газ; мазут; промишлен газьол (нафта) и биомаса.

Основният показател, въз основа на който се извършва разчет на генерираните емисии на парникови газове по периоди, е само разходът на природен газ. При използване на биомаса емисиите на парниковите газове на се отделят (емисионният фактор на биомасата е нула). Другите горива в топлоизточника не се използват (мазут и промишлен газьол са резервни горива).

1. Количеството емисии парникови газове (СО2) за закупуване за 2021 г. (второто полугодие от която е включено в ценовия период 01.07.2021 – 30.06.2022 г.)

Подлежащите за закупуване емисии въглероден диоксид за производството на електрическа и топлинна енергия за 2021 г. са определени в съответствие с изискванията на глава втора, раздел I, т. 20.11 и т. 20.12 от Указания - НВ като от верифицираните количества са приспаднати предвидените безплатни квоти за двата продукта, топлоенергия и електроенергия, съобразно чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО (изменена с Директива 2009/29ЕО).

Генерираното количество емисии парникови газове за 2021 г. е верифицирано в размер 56 254 t CO2 и е изчислено, съгласно изискванията, по утвърдения формуляр за Докладване на годишни емисии на ИАОС при следните параметри:

1. Емисионен фактор за природен газ – 55,5644 t СО2/TJ

2. Долна топлина на изгаряне на природния газ – 34,306 GJ/xNm3

3. Коефициент на окисление – 100%

4. Количество на горивото природен газ – 29 511 хNm3

5. Верифицирано количество генерирани емисии – 56 254 t CO2

Цялото количество генерирани емисии на дружеството за 2021 г. е определено като отчетеното на вход на ГРП на централата количество природен газ е умножено по емисионния фактор, долната топлина на изгаряне на природния газ, по данни от последната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2021 г., представени по-горе, и коефициент на окисление, равен на 100%.

(29 511 хNm3 * 34,306 GJ/xNm3 * 55,5644  t СО2/TJ * 1) / 1000  = 56 254 тона CO2

Особеност на включването в сметките  на безплатни квоти за двата продукта, топлоенергия и електроенергия съответно по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО, (изменена с Директива 2009/29ЕО) за 2020 г. е следната:

1.1. През 2021 г. компетентните органи започват да издават квоти за първата година от Фаза 4 на ЕСТЕ (2021-2030).

Безплатните квоти за топлоенергия по чл. 10а от Директивата за 2021 г. в размер 8 296 тона са преведени в регистъра по сметката на оператор „Топлофикация – Бургас“ АД на 21.10.2021 г.

Безплатните квоти за топлоенергия по чл. 10а от Директивата за 2022 г. в очакван размер 8 083 тона до момента на изготвянето на тази информация не са постъпили в регистъра по сметката на оператора.

Т.е. количеството налични безплатни квоти за топлоенергия по чл. 10а от Директивата, които следва да бъдат включени в отчет за 2021 г. е равно на 8 296.

1.2. За 2021 г. количеството безплатни квоти за електрическа енергия по чл. 10в от Директивата е равно на 0.

Това означава, че при предаването на съответните количества квоти в регистъра до 29 април 2022 г., за изпълнение на задълженията за 2021 г. количеството квоти, подлежащо за закупуване от оператора, е следното:

1. Количеството генерираните емисии – 56 254 тона CO2

2. Безплатни квоти за топлинна енергия за битови клиенти, предвидени в във връзка с чл.10а от Директива 2003/87ЕО (изменена с Директива 2009/29ЕО) за 2021 г. – 8 296 t СО2

3. Безплатни квоти за електрическа енергия чл. 10в в от Директивата – 0 тона СО2

4. Необходимите за закупуване емисии на дружеството се определят, като от отчетеното количество емисии СО2 за 2019 г. се изваждат безплатните емисии:

56 254 – (8 296+ 0) = 47 958 тона СО2

Балансът между генерираните емисии, отпуснатите безплатни емисии и дефицит за покриване на емисиите и парникови газове за 2021 г. е следният:

| Продукт | Квоти за регулаторен период 2021-2022 г. (разплащане за 2021) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верифицирани | Безплатни | Дефицит |
| Ел. енергия | 19 422 | 0 | 19 422 |
| Топлоенергия | 36 832 | 8 296 | 28/ 536 |
| Общо | 56 254 | 0 | 47 958 |

Общото количество на дефицита от емисии въглероден диоксид за производството на двата продукта за 2021 г. възлиза на 47 958 t CO2.

2. Количеството емисии парникови газове (СО2) за закупуване за 2022 г. (второто полугодие от която е включено в ценовия период 01.07.2022 – 30.06.2023 г.)

За новия регулаторен период 01.07.2022-30.06.2023 г. предстоящите за закупуване емисии въглероден диоксид за производството на електрическа и топлинна енергия са определени в съответствие с изискванията на глава втора, раздел I, т. 20.11 и т. 20.12 от Указания - НВ като от верифицираните количества са приспаднати предвидените безплатни квоти за двата продукта, топлоенергия и електроенергия, съобразно чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО (изменена с Директива 2009/29ЕО).

Общият разход на природен газ за новия РП е планиран в размер 31 547 хNm3 и е аргументиран в обосновката на показателите за очакваната ефективност на работа на съоръженията в Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и във водогрейната част на централата.

Прогнозните количества генерирани въглеродни емисии през ценовия период 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г., са 60 135 t CO2, определени въз основа на утвърдения от МОСВ формуляр с нанесени формули за изчисления, както следва:

1. Емисионен фактор за природен газ – 55,5644 t СО2/TJ

2. Долна топлина на изгаряне на природния газ – 34,306 GJ/xNm3

3. Коефициент на окисление – 100%

4. Количество на горивото природен газ – 31 547 хNm3

5. Прогнозно количество на генерираните емисии – 60 135 t CO2

Цялото количество генерирани емисии на дружеството е определено като необходимото количество природен газ за ценовия период 31 547 хNm3 е умножено по емисионния фактор, долната топлина на изгаряне на природния газ, по данни от последната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2021 г., представени по-горе, и коефициент на окисление, равен на 100%.

(31 547 хNm3 * 34,306 GJ/xNm3 * 55,5644  t СО2/TJ * 1) / 1000  = 60 135 тона CO2

2.1. Прогнозното количеството безплатните квоти за 2022 г за топлоенергия по чл. 10а от Директивата, които следва да бъдат включени в новия регулаторен период, е равно на 8 083 t;

2.2. Прогнозното количеството безплатните квоти за 2022 г. за електрическа енергия по чл. 10в от Директивата, които следва да бъдат включени в новия регулаторен период, е равно на 0.

В тази връзка Ви представяме изчисленията на необходимите за закупуване емисии на дружеството, направени въз основа на прогнозното за ценови период  01.07.2022 – 30.06.2023 г. количество природен газ и прилагане на подходa за приспадане на безплатни квоти по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО.

1. Прогнозното количество генерираните емисии – 60 135 тона CO2

2. Безплатни квоти за топлинна енергия за битови клиенти, предвидени в във връзка с чл.10а от Директива 2003/87ЕО (изменена с Директива 2009/29ЕО) за 2022 г.  – 8 083 t СО2

3. Безплатни квоти за електрическа енергия чл. 10в в от Директивата за 2022 г. – 0 тона СО2

4. Необходимите за закупуване емисии на дружеството се определят, като от прогнозното количество емисии СО2 за ценови период се изваждат безплатните емисии, разпределени през отчетния ценови период:

60 135 – (8 083 + 0) = 52 052 тона СО2

Данните от баланса на емисиите на парникови газове за РП 01.07.2022 – 30.06.2023 г. са представени в таблицата по-долу.

| Продукт | Квоти за регулаторен период 2022-2023 г. (разплащане за 2022) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верифицирани | Безплатни | Дефицит |
| Ел. енергия | 22 247 | 0 | 22 247 |
| Топлоенергия | 37 888 | 8 083 | 29 805 |
| Общо | 60 135 | 0 | 52 052 |

Изготвил:                                                                                     Изп. Директор

Ръководител „ПТО”

инж Т. Дучева                                                                              инж. Христин Илиев